# La combustion

Table des matières

Définition	3

Le combustible	3

Le comburant	3

L’énergie d’activation	3

Limite d’inflammabilité	3

Température d’auto-inflammation (auto-ignition)	4

Point éclair	4

Point d’inflammation	5

Sources d’informations	5

Notification Bien que ce document ait été élaboré avec soin à partir de sources reconnues comme fiables, Swiss Firefighters, ses administrateurs, son personnel ainsi que les personnes et organismes qui ont collaboré à cette élaboration n’assument aucune responsabilité concernant ce document. Ce dernier ne remplace en aucun cas les documents officiels de la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers (F.S.S.P.) ou d’autres organismes officiels. Ce document a été réalisé à titre informatif. Dans le cas où il y apparaîtrait la mention d’un produit ou d’un service, cette mention ne doit en aucun cas être interprétée comme une adhésion de Swiss Firefighters, de ses administrateurs, de son personnel ou de tout collaborateur individuel ou corporatif, ni comme leur recommandation de tel produit ou de tel service. Toute reproduction, distribution, modification, retransmission ou publication (sur Internet ou sur papier), même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord écrit de Swiss Firefighters. Pour de plus amples informations, référez-vous aux conditions générales présentes sur le site. Swiss Firefighters (www.swiss-firefighters.ch) est un site Internet privé et non-officiel sur les sapeurs-pompiers suisses et ne dépend en aucun cas à un corps de sapeurs-pompiers ou autres.

# Définition

Il y a «combustion» lorsqu’un corps dit « combustible» se combine avec un autre corps dit «comburant » pour donner naissance à un ou plusieurs corps différents des premiers, les «produits de combustion». Il s’agit d’une réaction chimique s’accompagnant d’un dégagement de chaleur. On parle de combustion lente lorsque l’élévation de température devient perceptible, mais sans atteindre une température donnant une lumière visible. Les combustions vives correspondent à une réaction provoquant des températures élevées. À l’extrême, quand la vitesse de propagation devient extrêmement grande, on

parle d’explosion.

# Le combustible

Toute substance susceptible de brûler, c’est-à-dire pouvant être partiellement ou totalement détruite par le feu, est considérée comme combustible. Les solides et les liquides ne brûlent pas en tant que tels. Ce sont les gaz et les vapeurs qu’ils émettent qui brûlent.

# Le comburant

Dans la pratique, il n’existe qu’un seul comburant: l’oxygène. Cet oxygène peut se trouver soit à l’état pur, soit en mélange avec d’autres gaz, soit lors de la décomposition de certains produits chimiques. Dans la plupart des cas, le comburant est l’oxygène de l’air ambiant (environ 21% d’oxygène et 79% d’azote). Pour que l’air soit un comburant efficace, il faut qu’il contienne plus de 15% d’oxygène.

# L’énergie d’activation

Pour déclencher le phénomène de combustion, un apport d’énergie - dite énergie d’activation - est nécessaire. Il peut s’agir d’une flamme, d’une étincelle, d’un frottement,

d’une source de chaleur. C’est la quantité de chaleur dégagée par cet apport d’énergie qui est à l’origine de la combustion, mais la chaleur n’est en fait qu’une manifestation de l’énergie.

# Limite d’inflammabilité

Les concentrations limites d’un gaz ou d’une vapeur combustible, dans l’air ou dans tout autre comburant en aval et en amont desquelles la propagation de la flamme n’est pas possible, sont appelées «limites d’inflammabilité». Si le mélange est trop pauvre en combustible, l’inflammation ne se produit pas. Le pourcentage est alors au-dessous de la limite inférieure d’inflammabilité (LII).

Au-dessus de ce seuil, le mélange combustible-comburant pourra brûler tant que l’on n’aura pas dépassé un taux maximum de combustible au-delà duquel le mélange serait trop pauvre en comburant; ce second seuil est la limite supérieure d’inflammabilité (LSI).

L’intervalle entre la limite inférieure et la limite supérieure d’inflammabilité s’appelle « domaine d’inflammabilité» ou «intervalle d’inflammabilité ». Celui-ci varie fortement selon les gaz ou vapeurs combustibles, la température, le taux d’oxygène et la pression. Une matière combustible sous forme gazeuse ou de vapeur ne peut exploser que si elle est mélangée à de l’air avec une concentration comprise entre LII et LSI. Ces valeurs sont généralement exprimées en pourcentage du volume de gaz inflammable dans le volume total du mélange.

# Température d’auto-inflammation (auto-ignition)

En l’absence de source d’allumage, un mélange gazeux compris dans les limites d’inflammabilité peut s’enflammer spontanément s’il est porté à une certaine température. Il s’agit de la température d’auto-inflammation. Il n’est pas nécessaire d’activer la totalité d’un mélange pour le faire brûler. Cette inflammation d’une partie du mélange libère une énergie suffisante pour activer le solde.

# Point éclair

Un liquide est dit « inflammable» lorsqu’il émet des vapeurs qui, en mélange dans les proportions du domaine d’inflammabilité avec un comburant, sont susceptibles de s’enflammer.

La condition principale pour qu’il puisse y avoir combustion est que le liquide émette des vapeurs en quantité suffisante pour atteindre une concentration supérieure à la limite inférieure d’inflammabilité. Il existe donc, pour chaque liquide, une température à partir de laquelle se forment des vapeurs en quantité suffisante pour former avec l’air un mélange inflammable pouvant être allumé, mais insuffisamment pour que la combustion

amorcée ne puisse se poursuivre d’elle-même si la source d’inflammation est supprimée.

# Point d’inflammation

Supérieur au point éclair de quelques degrés, c’est la température à laquelle le liquide inflammable émet suffisamment de vapeurs pour former avec l’air un mélange inflammable qui, une fois allumé, est capable de rayonner assez de chaleur vers la surface du liquide pour que la combustion puisse s’entretenir d’elle-même.

# Sources d’informations

ECA-Vaud (www.eca-vaud.ch)